Włocławek, dnia 12 marca 2025 r.

ZP.272.1.7.2025

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy postępowania na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie – Wilkowice od km 0+000 do km 3+171”, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.)

Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00119018 z dnia 2025-02-25

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.), zwanej dalej „ustawa pzp” Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy pzp, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ  i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ.

W dniu 07 marca 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

Pytanie 1:

Prosimy o wskazanie na planie lokalizacji sygnalizacji świetlnej oraz o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sygnalizację świetlną należy wykonać na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w km ~1+383. Zamawiający przekazuje w uzupełnieniu rysunek.

W dniu 10 marca 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

Pytanie 1:

Zgodnie z projektem należy wykonać 945 mb muldy drogowej, a brak takiego zakresu robót w kosztorysie ofertowym. Proszę o dodanie do kosztorysu pozycji związanej z wykonaniem muld.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zarówno w przedmiarze robót jak i kosztorysie ofertowym znajduje się pozycja dotycząca wykonania muldy przydrożnej. Pozycja nr 72 zawarta jest w dziale nr 13.

Pytanie 2:

Czy w trakcie realizacji inwestycji będzie wymagane prowadzenie nadzoru archeologicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, nie jest wymagane prowadzenie nadzoru archeologicznego. Wszelakie informacje dotyczące ochrony dóbr kultury zawierają się w części opisowej: PZT pkt 6.6. PAB i PW pkt 6.5.

Pytanie 3:

Proszę o uzupełnienie projektu SOR o kilometraż 1+300 – 1+900 i o wskazanie na planie sytuacyjnym miejsca ustawienia sygnalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sygnalizację świetlną należy wykonać na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w km ~1+383. W załączeniu Zamawiający przekazuje rysunek.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego o parametrze W2 zamiast W1? Jednocześnie SST D-04.04.02b dotyczy mieszanek na KR6, a powinna dotyczyć KR3.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego o parametrze W2. Podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa niezwiązanego należy wykonywać w konstrukcji  drogi obciążonej ruchem kategorii KR3.

Pytanie 5:

Proszę o wskazanie właściwych grubości warstw bitumicznych na zjazdach – zgodnie z opisem technicznym i przekrojami powinna ona wynosić łącznie 8 cm, a zgodnie z kosztorysem wynosi 10 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na zjazdach należy wykonać dwie warstwy bitumiczne o grubości 4cm każda (łącznie 8cm). W załączeniu Zamawiający przekazuje skorygowany przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy (pozycja nr 65 i 67, dział nr 11).

Pytanie 6:

Proszę o wskazanie właściwej grubości warstwy stabilizacji gruntu cementem pod chodnikiem z kostki betonowej oraz zjazdami z kostki betonowej. Kosztorys i przekrój wskazuje 10 cm, zaś opis techniczny 15 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że warstwę stabilizacji gruntu cementem dla zjazdów (tj. typ 1 i typ 2) oraz dla chodnika o nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać o gr. 10cm (działy nr 7, 9, 10, 11), dla chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 15cm (dział nr 8).

Pytanie 7:

Zgodnie z opisem technicznym pod umocnieniem z ażurów należy wykonać podsypkę piaskową, zaś zgodnie z kosztorysem podsypkę cementowo – piaskową. Proszę o wskazanie właściwej podsypki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że płyty ażurowe na skarpach należy układać na podsypce cementowo-piaskowej.

Pytanie 8:

Czy zjazdy z kostki betonowej mają być wykonane z kostki koloru szarego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na zjazdach należy zastosować kostkę brukową betonową czerwoną. Zamawiający przekazuje skorygowany przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy (pozycja nr 61, dział nr 10).

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ:

1) Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.

2) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12 kwietnia 2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 16 kwietnia 2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert.”

3) Rozdział I pkt 13.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 marca 2025 r., do godz. 09:00.”

na:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 marca 2025 r., do godz. 10:00.”

4) Rozdział I pkt 14.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2025 r., o godzinie 09:30.”

na:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2025 r., o godzinie 10:30.”

Załączniki:

1) Uzupełnienie Załącznika nr 1 do SWZ – OPZ: Projekt SOR – Rys. 2.3a.

2) Skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy.

Starosta Włocławski

Roman Gołębiewski

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a