Załącznik nr 1c do SWZ

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Zakup 2 sztuk pługów śnieżnych na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych 2 sztuk pługów śnieżnych na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.

- Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne pługa:

  - pług śnieżny typu strzałka,

  - szerokość robocza: w zależności od regulacji od min. 270 cm do max. 300 cm,

  - listwy zgarniające: 4 sztuki o grubości 50 mm każda,

  - kąt skrętu: hydrauliczny w lewo prawo 30º,

  - ilość przyłączy hydraulicznych: 2 (1 para),

  - waga: max. 425 kg,

  - odkładnice: 2 niezależnie sterowane,

  - regulacja odkładnicy: bezstopniowa hydrauliczna,

  - sterowanie odkładnicy: pulpitem sterowniczym z kabiny operatora,

  - lemiesze: uchylne,

  - zabezpieczenie lemieszy: sprężynowe,

  - złącze elektryczne: 12 V z gniazda zapalniczki,

  - oświetlenie: LED 12 V,

  - stopka podporowa,

  - odboje: 2 sztuki,

  - powłoka: malowana proszkowo,

  - płozy ślizgowe: 2 sztuki,

  - montaż: na przedni TUZ II kategorii,

  - sterowanie: sterownikiem z kabiny operatora.

Dokumentacja:

  - protokół z przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji,

  - instrukcja obsługi w języku polskim,

  - certyfikat CE,

  - karta gwarancyjna,

  - gwarancja: min. 12 miesięcy,