###### Załącznik nr 1 do SWZ

###### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2025/2026.

90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania

90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń

Zimowe utrzymanie (odśnieżanie, zwalczanie śliskości i likwidacja gołoledzi) prowadzone będzie na drogach powiatowych przebiegających przez teren gmin: Lubień Kujawski wg standardów od I do III:

WYKAZ DRÓG:

zadanie nr 1	- gmina Lubień Kujawski

WYKAZ DRÓG:

| lp | nr drogi | nazwa | standard utrzymania | dł. odcinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2928 | Modlibórz - Kłóbka - Chodecz | 3 | 2,750 |
|  |  | Modlibórz DK 91 – Błędowo przejazd kolejowy | 2 | 3,800 |
| 2 | 2930 | Rzeżewo - Kaliska - Kamienna | 3 | 8,367 |
|  |  | (teren zabudowany - Rzeżewo Morzyce) | 2 | 1,015 |
| 3 | 2934 | Lubień Kujawski - Dziankowo - gr. woj. (Białotarsk) | 3 | 9,125 |
| 4 | 2935 | Chodecz - Kaliska - Lubień Kujawski | 2 | 6,081 |
| 5 | 2935 | Chodecz - Kaliska - Lubień Kuj. (ul. Wojska Polskiego) | 1 | 0,556 |
| 6 | 2936 | Kaliska - Zalesie | 3 | 3,760 |
| 7 | 2937 | Chodeczek - Zalesie - Kamienna | 3 | 1,745 |
| 8 | 2940 | Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj. (Łanięta) | 3 | 4,644 |
|  |  | (teren zabudowany od km 0+000 do km0+770) | 2 | 0,770 |
| ŁĄCZNIE: |  |  |  | 42,613 |

- Zakres robót obejmuje:

- zimowe utrzymanie dróg i ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w I, II i III standardzie o łącznej długości 42,613 km,

- zwalczanie śliskości i likwidacja gołoledzi  dla standardów I i II – na całej długości; dla standardu III : na oznakowanych terenach zabudowanych, na wiaduktach drogowych, na odcinku 100 mb przed i za każdym łukiem poziomym oznakowanym znakami ostrzegawczymi, 100 mb przed, za i na każdym łuku pionowym – wzniesieniu, 100 mb przed i za każdym skrzyżowaniem z drogami o nawierzchni twardej, 100 mb przed i za każdym skrzyżowaniem z liniami kolejowymi, 100 mb w miejscu oznakowanego przystanku komunikacji autobusowej (po 50 mb przed i za znakiem).

- Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych określa załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2025/2026 stanowi załącznik nr 2  do opisu przedmiotu zamówienia.

- Mapa orientacyjna sieci dróg powiatowych przewidzianych do zimowego utrzymania stanowi załącznik nr 3  do opisu przedmiotu zamówienia.

Opracował:

Inspektor ds. utrzymania, ewidencji

dróg i mostów

Marek Jędrzejewski

………………………………….

(podpis)

##### Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

# STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

# POWIATU  WŁOCŁAWSKIEGO

| ## Standard | Opis warunków ruchu na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od standardu – po ustaniu zjawisk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | śnieg | śliskość zimowa |

| 1. | Jezdnia czarna: - sucha - mokra Przejezdność całodobowa. | Dotyczy jezdni i poboczy: |  |  |  |  | gołoledź szron szadź pośnieg lodowica | 1 godz. 1 godz. 1 godz. 1 godz. 1 godz. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - luźny śnieg - błoto pośn. - zajeżdżony - zaspy |  | - - - - |  | 1 godz. 2 godz. nigdy nigdy |  |  |  |
| 2. | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości. | - luźny śnieg - błoto pośn. - zajeżdżony |  | - - - |  | 2 godz. 2 godz. występuje -(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu). | gołoledź szron szadź pośnieg lodowica | 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. |  |
| 3. | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej 1 pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na: - skrzyżowania z drogami, - skrzyżowania z koleją, - odc. o pochyl. > 4 %, - przystankach autobusowych - oznakowanych zakrętach. | - luźny śnieg - zajeżdżony - zaspy, języki śniegowe (lokalnie) |  | - - - |  | 3 godz. występuje 3 godz. | W miejscach wyznaczonych: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gołoledź szron szadź pośnieg lodowica |  | 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. |
| 4. | Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. W przypadku wezwania - jezdnia zaśnieżona. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg. | - luźny - - zajeżdżony- - zaspy - - nabój śnieżny - Dopuszczalne komunikacji |  |  | wstępuje występuje wyst. do 12godz. występuje przerwy w do 6 godzin. |  | W miejscach wyznacz.: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | wszystkie rodzaje, śliskość |  | po odśnieżaniu 2 godz. |